# Sistemas Informáticos
Unidad 07. Actividades no evaluables 02

Autores: Sergi García, Alfredo Oltra

Actualizado Noviembre 2025

Unidad 07. Actividades no evaluables 02

# Ejercicio 01

Realiza un estudio de las características físicas y la configuración de tu(s) unidad(es) de disco.
 Apóyate en fotos (del dispositivo, de la configuración en la BIOS/UEFI, etc.).
 → Comparte la información obtenida en el foro.

# Ejercicio 02

Un disco duro transfiere datos a 1,6 Mb/s y su velocidad de giro es de 5400 rpm.
 ¿Cuántos bytes transfiere por revolución?

# Ejercicio 03

Los fabricantes suelen indicar las especificaciones de un disco usando la terminología CHS:

- C = Cilindros

- H = Cabezas

- S = Sectores

Sabiendo esto, calcula la capacidad en GB de un disco con:

- C = 200

- H = 64

- S = 40

Después, calcula la capacidad si el disco indica que posee 976.773.169 sectores LBA.

# Ejercicio 04

La siguiente tabla muestra parte de las especificaciones técnicas de una placa base.
A partir de ella, responde:

- ¿Cuántos discos duros se pueden conectar en total?

- ¿Cuántas unidades SATA se pueden conectar?

- ¿Podemos conectar una disquetera (FDD)? ¿Y dos?

- En total:

  - ¿Cuántos discos duros internos pueden conectarse?

  - ¿Cuántos dispositivos ópticos pueden conectarse?

### Especificaciones — Interfaz de almacenamiento

- 1 × conector IDE, compatible con ATA-133/100/66/33, hasta 2 dispositivos IDE

- 6 × conectores SATA 3 Gb/s, hasta 6 dispositivos SATA

- Soporte RAID 0, RAID 1 y RAID 10

- Chip ITE IT8720

- 1 × conector para unidad de disquete, hasta 1 disquetera.

# Ejercicio 05

¿Qué es DMA (Direct Memory Access)? ¿Qué utilidad tiene en los discos duros?
 → Debate en el foro la utilidad de usar DMA en dispositivos como los discos duros.

# Ejercicio 06

¿Qué es el modo USB HOST?  Pon un ejemplo de uso.

# Ejercicio 07

Los periféricos ratón y teclado son muy comunes, pero no se han estudiado en profundidad.
Realiza un pequeño trabajo indicando:

- Tipos de teclados disponibles en las tiendas.

- Tipos de ratones.

- Ventajas y desventajas de cada tipo (incluido el precio).

- ¿Existen tecnologías nuevas relacionadas con estos dos periféricos?

# Ejercicio 08

Un monitor LED cuya resolución nativa es de 1440 × 1280. ¿Cuántos transistores tendrá?

(Recuerda: cada píxel usa 3 transistores —RGB— en paneles LED TFT).

# Ejercicio 09

Si tu ordenador tiene 2 MB de memoria de vídeo:

- ¿Cuál es la máxima resolución soportada trabajando a 256 colores (8 bits)?

- ¿Y si se trabaja con 16,7 millones de colores (24 bits)?

# Ejercicio 10

En los apuntes estudiamos el conector de datos SATA, pero existen variaciones. Haz un informe sobre tres variantes del conector SATA, incluyendo:

- Imágenes

- Formas y tipos de cables

- En qué dispositivos se utilizan

# Ejercicio 11

Sabemos que los SSD pierden rendimiento cuando están llenos. Investiga:

- ¿Qué es la amplificación de escritura (write amplification)?

- ¿Qué papel tiene el comando TRIM en esta problemática?

# Ejercicio 12

El mundo de las tarjetas gráficas 3D es muy complejo, pero es importante conocer ciertos conceptos básicos. Investiga el significado de:

- Pipelines

- Blending

- Anti-aliasing

- Shading

- POV-Ray

- Filtrado anisotrópico

- Z-buffer

- Clipping

- Renderizado (render)

→ Debate en el foro con la información que has obtenido sobre como influyen estos elementos en el rendimiento de las tarjetas gráficas.