# Sistemas Informáticos
Unidad 01. Actividades no evaluables 02

Autores: Sergi García, Alfredo Oltra

Actualizado Septiembre 2025

Unidad 01. Actividades no evaluables 02

# Ejercicio 01

Tenemos un ordenador con el siguiente conjunto de instrucciones:

| Code | Instruction | Description |
| --- | --- | --- |
| ENT M(m) | 000mmmmm | Leer datos del teclado a memoria. |
| SAL M(m) | 001mmmmm | Mostrar datos en pantalla desde memoria. |
| CAR R0, M(m) | 010mmmmm | Cargar el contenido de una dirección de memoria en el registro R0. |
| ALM M(m), R0 | 011mmmmm | Almacenar el contenido de R0 en una dirección de memoria. |
| MOV Rx, Ry | 1000xxyy | Copiar el contenido de RY en RX (X, Y son números de registro). |
| SUM Rx, Ry | 1001xxyy | Sumar RX + RY, y el resultado se almacena en RX. |
| RES Rx, Ry | 1010xxyy | Restar RX – RY, y el resultado se almacena en RX. |
| MUL Rx, Ry | 1011xxyy | Multiplicar RX * RY, y el resultado se almacena en RX. |
| DIV Rx, Ry | 1100xxyy | Dividir RX / RY, y el resultado se almacena en RX. |

Secuencia de instrucciones (simulación de código máquina):

00001011 (A) 00001100 (B) 00010001 (C) 00011100 (D)

01001011 10000100 01011100 10001100

01010001 10001000 10111110 10101101

01001100 10001000 10011110 01010001

10001000 11001110 10000011 01101101 00101101

Donde A, B, C y D representan los datos introducidos mediante el teclado y sus valores son:

- A = 1

- B = 2

- C = 3

- D = 4

Preguntas:

- ¿Cuál es la fórmula asociada a A, B, C y D?

- ¿Cuál es el resultado mostrado en pantalla?

- ¿Cuál es el estado de la memoria?

- Si el valor inicial del Contador de Programa (PC) era 258… ¿cuál es su valor actual?

- ¿Cuántos registros de propósito general (RX) tiene nuestra arquitectura?

¡Comparte tu solución y tus dudas en el foro!!! Si un compañero tiene problemas con el ejercicio, ¡intenta ayudarle 🙂!